Государственное  предприятие

«ИНСТИТУТ  ВИТЕБСКСЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ»

Предпроектная документация

Архитектурно-планировочная  концепция

«Возведение 40-квартирного жилого дома по пер. Угневенка,

д. 9 г.п. Шумилино»

Заказчик: Государственное предприятие «УКС Городокского  района»

Раздел 1. Пояснительная записка

Объект №   1-23

Главный инженер				       	      Д.В. Пшонко

Главный инженер проекта			               И.А. Пастильный

2023  г.

В разработке раздела принимали участие:

| № п/п | Ф.И.О. | Подпись | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пастильный И.А. |  | ГИП |
| 2 | Гапеев Д.В. |  | нач. группы |

II. Состав предпроектной  документации

| Обозн. разд., № т.пр., альбома | Наименование | Кол - во экз. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заказчику | институту |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Пояснительная записка | 3 | 1 |
| 2. | Графическая информация (архитектурно-планировочная концепция) | 3 | 1 |
| 3. | № 1-230 Отчет о топо-геодезических изысканиях | 2 | 1 |

III. Содержание

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Титульный лист |  |
| II | Состав предпроектной документации |  |
| III | Содержание |  |

Настоящая  предпроектная  документация  разработана  в соответствии с Техническим  заданием  на  изготовление  предпроектной  документации, утвержденным  Заказчиком  в  установленном  порядке, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия, Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий.

Главный  инженер  проекта 				И.А. Пастильный

- Цели  инвестирования

Целью  инвестирования  является  выполнение  строительного  проекта  с  последующим  возведением  одного 40-кв. квартирного жилого  дома  с  прилегающим  благоустройством  и  наружными  инженерными  сетями, необходимыми  для  обеспечения  проживания  квартиросъемщиков  (дольщиков  и  т.п.)  в г.п. Шумилино.

2. Общая характеристика

Архитектурно-планировочная концепция  «Возведение многоквартирного жилого дома по пер. Угневёнка, д. 9 г.п. Шумилино.»  разработана  в  соответствии  с  утвержденным  в  установленном  порядке  Техническим  заданием  Заказчика  на  изготовление  предпроектной  документации, отчета  об  инженерно-геодезических  изысканиях  на  площадке  объекта, проведенных  Государственным  предприятием  «Институт  Витебсксельстройпроект»  в  2022 году.

- Уровень ответственности здания (изм.1 ГОСТ 27751-2014) - II.

- Класс сложности (К-4) СН 3.02.07-2020

- Степень огнестойкости здания - II по СН 2.02.05-2020.

-Класс функциональной пожарной опасности по СН 2.02.05-2020 - Ф1.3.

- Коэффициент надежности по назначению -γ=0,95.

- Нагрузки по объекту приняты по СН 2.01.02-2019 "Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий";

- Базовое значение скорости ветра по СН 2.01.05-2019 - 23 м/с;

- Снеговая нагрузка для 2а района по СН 2.01.05-2019 -  1,58 кН/м²;

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный период "минус" 1,5 °С.

- Расчетная зимняя температура наружного воздуха "минус" 25,0 °С;

- Продолжительность отопительного сезона 202 суток.

3. Общие площади квартир (ориентировочно):

1Б – 40.25 м2, 2Б1 -60.70 м2, 2Б2 -60.48 м2

Жилой дом:

- Жилая площадь квартир           – 1010,30м2;

- Общая площадь квартир           – 2015,30м2;

- Площадь жилого здания           – 2371,80м2;

- Площадь застройки                   – 696,0м2;

- Строительный объем                – 9038,44 м3;

-Строительный объем технического подполья – 1467,93м3;

- Этажность                                  – 5 эт.;

Площадь участка  всего – 0,5339га

4. Архитектурно-планировочная  концепция

4.1. Генеральный  план

Генплан  разработан  на  топогеодезической  основе  масштаба  1:500, выполненной Государственным предприятием «Институт  Витебсксельстройпроект» в 2023 г. Площадка  для  строительства  расположена в г.п. Шумилино в  районе  сложившейся  жилой  застройки, вблизи улицы Коммунальная.

Рельеф участка равнинный с небольшим перепадом высот. Паводковыми водами не затопляется.       Данным проектом предусматривается строительство  одного  40-квартирного жилого дома с  благоустройством прилегающей территории, с устройством  детских  игровых  площадок  и  парковок  для   автомобилей  (включая  парковочные  места  для  инвалидов), подъезда  к  многоквартирному  жилому  дому, а  также устройство  необходимых  трасс  инженерных коммуникаций. Очередность  выполнения  компонентов  инженерно-транспортной  структуры  определяется  Заказчиком  и  проектной  организацией, разрабатывающей  стадию  «строительный  проект». В проекте предусмотрено  выполнение устройства покрытия проезда из монолитного цементобетона  шириной 6,0 м, проезд для пожарных машин осуществляются  вдоль  главных  фасадов  зданий по запроектированным проездам.    Тротуар  вдоль жилых  домов  предусматривается шириной 1,5 м с покрытием из бетонной тротуарной плитки.

4.2. Обеспечение условий для передвижения инвалидов (безбарьерная среда).

Данный проект выполнен в соответствии с требованиями  СН 3.02.12-2020    по обеспечению передвижения инвалидов, пользующихся креслами-колясками.

Предусмотрено: пересечения путей движения по тротуару с проездом к зданиям в одном уровне, в местах пересечения пути движения по тротуару с проезжей частью улиц перепад высот бортового камня не допускается.

Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров предусмотрено из тротуарных плит, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

Размеры входных площадок 5,37х1,8 и 2,6х1,8 м. Поверхность лестничных ступеней из бетонной плитки с   шероховатой поверхностью. Перед подъемом на входные площадки уложены тактильные плиты, которые запроектированы так же в местах пересечения проездов с пешеходными дорожками, для отображения информации, позволяющей слепым и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве.

При проектировании многоквартирного жилого дома предусмотрено соответствующее место в изолированном  помещении (позиция 13 «Кладовая для детских колясок») для хранения инвалидных и детских колясок, с возможностью зарядки инвалидных колясок.

В местах поворота лестничных маршей на каждом этаже установлены пластины с указанием номера этажа, выполненные рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля. Перед началом маршей лестниц и пандусов предусматривается тактильная полоса эффективной длиной

не менее 0,8 м (снаружи) и не менее 0,5 м (внутри здания)  и эффективной шириной, равной ширине лестницы (пандуса), контрастирующую по цвету поверхности с цветом основной поверхности. В местах изменения направления движения поручни лестничного ограждения выполнены непрерывными.

Входы в лифты на каждом этаже оборудованы речевыми (звуковыми) электронными информаторами с дистанционным управлением, а также размещены справа от входа в лифт, на стене, выделенные цветом обозначения номера этажа, выполненные рельефными арабскими цифрами шрифтом Брайля. Перед дверью кабины лифта предусматривается тактильная полоса эффективной длиной не менее 0,5 м и эффективной шириной, равной ширине кабины лифта, контрастирующая

по цвету поверхности с основным покрытием.

Для обеспечения возможности подъема маломобильных групп населения на уровне входа в подъезд жилого дома проектом предусмотрено устройство пандуса в соответствии с СН 3.02.12-2020.

4.3. Объемно-планировочные решения

Набор квартир 1Бх20 кв., 2Бх20кв. и  устройством:

- плоской рулонной совмещенной кровли;

- внутренних капитальных стен из пустотелого силикатного кирпича СУРПу М150/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 на цементно-известковом растворе М50;

- наружных капитальных стен из пустотелого силикатного кирпича СУРПу М150/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 на цементно-известковом растворе М50 F50 с последующим утеплением.

Внутренняя отделка жилого дома включает в себя оклейку стен в жилых комнатах, гардеробных, внутриквартирных коридорах и прихожих обоями, водно-дисперсионную  акриловая покраску – на кухнях, облицовку керамической плиткой – в санузлах; потолки в жилых комнатах, гардеробных, прихожих, коридорах, кухнях, санузлах – акриловая покраска. Полы в жилых комнатах, гардеробных, прихожих, коридорах – из ламинированных панелей,   на кухнях – из линолеума, в санузлах – керамическая плитка. Стены и потолки внеквартирных коридоров, подъездов, тамбуров  – акриловая покраска, полы – керамическая плитка. Оконные  и  дверные  блоки – их ПВХ-профиля. Входные  двери  в  квартиры – металлические.